題目：工業用CaCO3，NaHCO3與Na2CO3混合試樣之組成含量測定

操作說明：利用重量定量分析法與溶積定量分析法進行試樣中各組成含量之測定

壹、藥品

Na2CO3固體		          3.0克

待檢測固體試樣           5.0克

濃標準鹽酸水溶液(2.0 M)   20ml

甲基橙指示劑             1瓶

酚酞指示劑               1瓶

貳、實驗器材

個人使用器材

| 編號 | 名 稱 | 數量 | 編號 | 名 稱 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平(精確至0.01克) | 1台 | 10 | 滴定管、鐵夾、滴定管架 | 1組 |
| 2 | 安全吸球 | 1個 | 11 | 滴管 | 2支 |
| 3 | 10ml刻度吸量管 | 2支 | 12 | 蒸發皿(直徑約12cm) | 1個 |
| 4 | 10ml量筒 | 1支 | 13 | 玻璃漏斗 | 1支 |
| 5 | 20ml 量筒 | 1支 | 14 | 玻棒 | 1支 |
| 6 | 水流抽氣裝置(直徑5.5cm磁漏斗，附適用濾紙3張) | 1組 | 15 | 酒精燈、三角鐵架、石棉心網、火柴 | 1組 |
| 7 | 100ml燒杯 | 1個 | 16 | 稱量紙 | 3張 |
| 8 | 50ml燒杯 | 3個 | 17 | 試藥匙 | 1支 |
| 9 | 100ml錐形瓶 | 2支 |  |  |  |

共用器材

濾紙、蒸餾水、稱量紙、廢液桶、衛生紙、丙酮、變性酒精

參、實驗操作：

（原子量 Na=23 ; H=1 ; C=12 ; O=16 ; Ca=40）

（本實驗不使用電子計算機，電子天秤或三桿天秤精確至0.01克者皆可使用）

- 精秤2.50~3.00克試樣置於50 mL燒杯內加入約15 mL蒸餾水攪拌5分鐘使其可溶性組成溶解之，靜置5分鐘後進行抽濾過濾操作。

- 將水流過濾裝置組合妥當並將上述溶液進行抽濾過濾（請先將使用之濾紙秤重），以約0.5 mL蒸餾水各洗滌沉澱物兩次，收集收濾瓶內濾液並以20 mL量筒量測此濾液總體積記錄之。

- 濾紙上之沉澱物再以1.0 mL丙酮抽濾潤洗一次，經濾乾後將濾紙與沉澱物展開並置於蒸發皿上，在室溫下靜置約20分鐘乾燥，再置於三角鐵架上之石棉心網上以酒精燈加熱乾燥約3~5分鐘後秤重，並計算CaCO3組成之重量百分率。

- 以10 mL吸量管精取10 mL已知濃度之鹽酸溶液注入100 mL容量瓶內，加入蒸餾水至刻度線搖盪混合均勻，並將部分標準鹽酸溶液注入滴定管內備用。

- 精秤約0.20~0.25克純Na2CO3固體，置於100mL錐形瓶內，加入10mL蒸餾水攪拌溶解之，再滴入3滴酚酞指示劑，以上述標準鹽酸水溶液滴定，記錄使用酸液體積。

- 精取步驟2之濾液約5.0 mL置於100mL錐形瓶內加入3滴酚酞指示劑後，以上述標準鹽酸溶液滴定且記錄酸液使用體積，隨後再加入3滴甲基橙指示劑並繼續以標準鹽酸溶液滴定，再記錄第二階段酸液使用體積。

- 重覆步驟6實驗一次，計算各滴定酸液體積之平均值。

肆、實驗結果與討論

1.試樣重量為__________克，濾紙加沉澱物重量為__________克，濾紙重量為__________克，CaCO3組成重量為__________克，試樣內CaCO3重量百分率為__________%。(15%)

2.標準鹽酸水溶液濃度標定時，Na2CO3用量為__________克，鹽酸滴定體積為__________mL，稀釋後標準鹽酸水溶液濃度為__________M。(15%)

計算式：

3.濾液總體積為__________mL，第一階段標準鹽酸水溶液使用體積各為__________mL與__________ mL，第二階段標準鹽酸水溶液滴定體積各為__________ mL與__________ mL，則試樣內NaHCO3重量百分率為__________%；試樣內Na2CO3重量百分率為__________%。(40%)

計算式：

3.回答下列問題：

(1)已知常溫時CaCO3之KSP=3.6 x 10-9，討論在本實驗中CaCO3是否能沉澱完全？為什麼？依本實驗操作中，哪個實驗步驟會造成較大的量測誤差？原因為何？(15%)

(2)本實驗操作為何要利用丙酮潤洗濾紙上之沉澱物？一般配製標準鹽酸水溶液與標準氫氧化鈉水溶液各選擇何種化學試劑進行其精確濃度之標定？理由為何？(15%)